2025年5月

陈南竹

当前大模型都会经过一定的安全对齐训练，在通常情况下能够拒绝回答生化武器、种族歧视等涉及各类有害内容的问题。然而，在各类攻击方法的影响下，模型的安全对齐机制可能被规避，从而导致有害内容的生成。在各种攻击方法中，越狱攻击尤为关键，其通过构建对抗性提示词同时触发黑盒和白盒模型的有害行为。对抗性提示生成方法的多样性进一步放大了越狱攻击的有效性。而对于各类攻击方法，通常采用系统级方法和对抗训练等方法来进行防御。系统级方法通常泛化性差，人工成本高；对抗性训练方法对计算资源要求高，且容易导致模型过度拒绝回答一些正常问题。近年来，研究人员注意到对模型的激活向量进行监控和修正，能一定程度上监控模型行为（如图一），定向改变模型的输出风格，利用该机制低成本的促进模型抵抗攻击性指令成为可行的方案。

针对上述问题，提出了一种基于模型推理时激活向量表征的对抗性防御方法。利用模型在分别接受有害输入和无害输入时推理阶段残差流激活向量表征的差异来针对性的阻止对抗性提示指令绕过模型的安全对齐机制，从而维持模型安全机制的有效性。之前利用LoRA进行多层微调，或利用Gemma Scope、Llama Scope项目提供的Sparse AutoEncoder(SAE)进行输出重建完成工作。LoRA微调经实验具有输出乱码的问题，SAE则具有不同提供者提供的SAE效果相差较大，且经过输出重建后模型通用能力下降较大的问题。

本月重新用一批数据集挑选了代表拒绝的表征向量，经过实验，拒绝向量能够正确引导模型输出“I can’t help with that”来拒绝回答问题，并且随着添加程度的上升，能够拒绝回答任何问题。本月改用门控适配器控制模型在指定层的指定token位置动态添加拒绝向量，并训练模型在相应的表征情况下输出对应的门控。门控适配器尝试了transformer结构，mlp结构等，门控机制尝试过比例缩放和内积方式，最终采用了mlp结构的内积式门控。训练只需要训练适配器的参数，并以模型的推理时中间层激活向量作为计算loss的参考值，因此反向传播以及优化器更新所需的额外显存也极小。

适配器输出方式可以表示为：

hAdapter=horig+ MLPhorig⨂Vrefuse

经过多次选择和重新设计，训练损失函数可表示为：

Ltotal=αLretain+βLrefuse

Lretain=∥horig-hAdapter∥2

Lrefuse=∥hharm+Vrefuse-hAdapter∥2

在实验层面，通过在Llama模型上进行实验，对新方案的效果在Wildjailbreak[2]数据上进行测试，该数据集包含各类人工编写的越狱请求，以及形似越狱请求的正常回答，并利用allen ai的wildguard[3]模型进行输出评判。对于越狱请求，用Attack Success Rate评估攻击成功率，对于正常回答，用Over Refusal Rate表示模型拒绝回答的概率。

|  | ASR | MMLU | Over Refusal Rate |
| --- | --- | --- | --- |
| Vanilla(原始模型) | 14.75% | 68.47% | 17.1% |
| RR(Baseline)[1] | 40.30%(3.4%) | 65.69% | 54.0% |
| Diffmean_mlp(ours) | 1.15%(0.95%) | 67.57% | 28.8% |

表一 Llama-3-8b-Instruct模型上的实验结果

由于baseline方法在接收越狱攻击时经常生成乱码来覆盖有害输出达成阻断有害输出的过程，依然被wildguard判定为有害，括号中附利用LLM-as-a-judge的判定结果。根据表格，baseline方法由于采用乱码输出，易被某些评估模型设定为有害，且会大幅增加拒绝正常回答的概率，而我们的方法能更好的缓解这部分问题，同时攻击成功率也较低，模型的通用能力损失也更小。

综上所述，拟提出一种基于动态适配器驱动的激活向量表征注入对抗性防御方法，能够在较低的计算成本和不降低模型原始能力的情况下对模型行为进行控制，防止绕过模型的安全机制。之后将对方案细节进行优化和完善，主要对损失函数、采用的对照label和实现方案等继续进行改进和尝试，并补充各类消融实验。

Reference

- Zou A, Phan L, Wang J, et al. Improving alignment and robustness with circuit breakers[C]//The Thirty-eighth Annual Conference on Neural Information Processing Systems. 2024.

- JIANG, Liwei, et al. Wildteaming at scale: From in-the-wild jailbreaks to (adversarially) safer language models. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 37: 47094-47165.

- HAN, Seungju, et al. Wildguard: Open one-stop moderation tools for safety risks, jailbreaks, and refusals of llms. arXiv preprint arXiv:2406.18495, 2024.